项目名称:医用耗材公开遴选

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2026年1月4日 文件回执截止时间：2026年1月9日下午17点 遴选时间： 2026年1月13日下午14点30分 |
| 2 | 项目：骨髓活检针等医用耗材公开遴选（二次挂网） |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 遴选时提交遴选文件正本 1 份，副本 2 份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 遴选文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科办公室五

邮  编： 350000

电  话： 0591-62752532

联系人： 何

一、耗材遴选项目

| 项目序号 | 耗材名称 | 性能及适用范围 | 参考要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨髓活检针 | 1、用于采集骨髓组织样本。 2、覆盖临床适用规格，医用不锈钢材质，至少包含规格：2.7×35mm(针管直径×长度），针管与针座、衬芯与手柄连接应牢固，产品表面应光滑无缺陷。 3、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 | 1、产品应满足相关生产管理标准。 2、遴选会上需提供样品 3、需提供我省其他公立医院采购发票复印件 4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货 5、根据《招标投标法》第三十条规定，投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。因此，以厂家、代理商为代表投标的，请在遴选时也告知我院供货商信息并提供资质材料。 |
| 2 | 髂骨穿刺针 | 1、用于采集骨髓组织样本。 2、覆盖临床适用规格，医用不锈钢材质，至少包含规格：1.2×30mm、1.6×40mm(针管直径×长度），针管与针座、衬芯与手柄连接应牢固，产品表面应光滑无缺陷。 3、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 3 | 胸腔穿刺针 | 1、用于胸腔穿刺术。 2、覆盖临床适用规格，医用不锈钢材质，至少包含规格：1.2×60mm、1.6×70mm(针管直径×长度），针管与针座、衬芯与手柄连接应牢固，产品表面应光滑无缺陷。 3、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 4 | 腰椎穿刺针 | 1、用于腰椎穿刺术。 2、覆盖临床适用规格，医用不锈钢材质，，至少包含规格：0.9×80mm(针管直径×长度），针管与针座、衬芯与手柄连接应牢固，产品表面应光滑无缺陷。 3、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 5 | 血管缝线(8-0) | 1、用于微小血管、淋巴管吻合。 2、覆盖临床适用规格：8-0。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 6 | 血管缝线(11-0) | 1、用于微小血管、淋巴管吻合。 2、覆盖临床适用规格：11-0，线长不少于15cm；圆针，针长3mm,针径≤0.08mm；弱弯3/8弧。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 7 | 血管缝线(12-0) | 1、用于微小血管、淋巴管吻合。 2、覆盖临床适用规格：11-0，线长不少于7cm；圆针，针长3mm,针径≤0.05mm；弱弯3/8弧。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 8 | 一次性使用气管插管套件 | 1、用于临床麻醉或急救时建立人工气道。 2、覆盖临床适用规格，套件需至少包含：麻醉面罩、呼吸过滤器、医用可视喉镜片、导引导丝、手套、纱布、透气胶带、套囊充气器、石蜡棉球、包布、咬口、吸痰管、吸引器连接管、牙垫、口咽通气道等配件。 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目。 4、产品符合福建省阳光采购平台挂网相关要求。 |  |
| 9 | 血小板聚集功能测定试剂盒 | - 适用于体外人体全血样本的血小板聚集度的检测，适用方法学：比浊法。 2、产品要求：包括AA试剂、ADP试剂、纯化水、COL(胶原）试剂和稀释液等。 （1）外观应符合如下要求：试剂盒外观应整洁，文字符号标识清晰；试剂为白色至浅黄色疏松固体；纯化水试剂为无色透明澄清溶液; （2）实际装量应不小于规格标示量。 （3）重复性：用正常样本重复测试最大聚集率瓶内CV≤5%，瓶间 CV≤10%。 （4）批间差：用正常样本重复测试最大聚集率 CV≤10%。 （5）正常血浆测量值：用正常样本重复测试最大聚集率应处于52%-90%。 （6）储存条件及有效期：2~8℃密封避光保存，有效期为12个月。 |  |
| 10 | 输血相容性检测质控品 | 1、可用于ABO正反定型、RhD定型、Rh分型、抗体筛查、交叉配血等，方法学包括：试管法、微板法、纸板法、微柱凝胶法。 2、产品要求： （1）主要组成成份：包含若干支质控品，由质控红细胞和质控血浆组成，溶血率：≤3%。模拟真实样本状态，可以直接上机，也可以手工操作，真正实现全流程质量控制。质控红细胞来源于健康献血员，在质控血浆中浓度为15%-20%；质控血浆由葡萄糖、磷酸盐缓冲液、抗生素、人源化抗D(IgG）单克隆抗体、鼠源抗A(IgM）和抗B(IgM）单克隆抗体等组成。 （2）规格：5mL／支，与真实样本装量类似。红细胞浓度为15%-20%，模拟真实样本状态，同时保证产品性能稳定。 （3）储存条件及有效期：2-8℃保存，禁止冷冻，有效期60天。 |  |

二、耗材遴选方案

有意愿参与的对象，遴选会上需按以下内容提供相关资料并进行报价。

- 提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。

- 提供产品授权书、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证等。

- 遴选会需提供样品一套。

- 需提供报名联系人医社保证明。

- 遴选参考标准：

| 序号 | 项目 | 遴选参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40% |
| 2 | 产品标准、质量 | 40% |
| 3 | 产品公立医院市场占有情况及供应商服务能力 | 10% |
| 4 | 现场样品展示 | 10% |
|  | 综合 | 100% |

项目文件回执单

| 序号 | 耗材名称 | 厂家 | 注册证号 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

202  年  月  日