移动查房推车

采购调研公告

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：移动查房推车 |
| 2 | 调研报名时间： 2026 年 3 月 2日至 3 月 6 日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间： 2026 年 3 月 9日 14:30 |
| 3 | 文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处：福建省肿瘤医院网络技术中心 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |
| 6 | 采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号

福建省肿瘤医院科研楼四楼网络技术中心

邮　编： 350014

报名联系电话： 0591-83660063-8822

联系人：钱工、郑工

第二部分 具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 移动查房推车 | 35(暂定) | 87.5 |

- 技术功能及服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

- 符合人机工程学，符合医护人员的日常工作习惯，自带的WiFi信号，台面可升降；

- 台车配备2个储物柜（带锁）；

- 台车配备的计算机可嵌入台车，不另行外挂；

- 台车配备的计算机需提供相关3C证书、节能产品认证证书；台车配置计算机噪声需符合标准, 并提供相关检测合格证书；

| 序号 | 组件架构 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 车体 | 车体 | 车体主体由铝型材组成，具有高强度、耐冲击性和长寿命的使用性能，耐受医院常用消毒剂，耐清洗，耐刮擦，抗紫外线（提供相应监测报告）。 整车外观简洁（无任何电线外露全部采用隐藏式技术）、结构牢固，抗冲击、耐腐蚀，无卫生死角、缝隙，便于医院清洁和消毒； |
|  |  | 显示器支架 | 显示器支架为高强度铝合金支架，可360°全方位旋转显示器，有蜂鸣提示音提醒使用人员保存信息，及时充电。 |
|  |  | 车体台板 | 铝合金工作台面厚度5mm，尺寸：≥490×390mm具备台面护角和前把手，内嵌式LED键盘灯。 |
|  |  | 升降系统 | 升降工作台高度范围： 865～1095mm；升降滚动导轨，符合人体工程学坐、立使用； |
|  |  | 脚轮 | 配有四只医疗专用静音脚轮，≥2 个带刹车，应支持锁定，超静音，防卷发，提供相应的检测报告； |
|  |  | 附件 | 可根据需要增加外挂附件。 |
| 1.1.2 | 计算机 | CPU | 海光3350（3.0GHz）以上 |
|  |  | 操作系统 | 国产化操作系统（含3年授权）及虚拟化应用软件（含3年授权） |
|  |  | 显卡 | 国产集成显卡 |
|  |  | 内存 | ≥16GB |
|  |  | 硬盘 | ≥512G SSD |
|  |  | 其他外设 | USB 接口≥6个； |
|  |  |  | 网络接口：10/100/1000M+无线网卡+双天线 |
|  |  |  | 主机视频输出接口：HDMI |
|  |  |  | 无线网络：支持802.11a\g\n\ac\ax，双频（2.4GHz/5.8Ghz） Wi-Fi 5/6 无线网卡 |
| 1.1.3 |  | 显示器 | 高清彩色显示器≥21.5″（如选配独立显示器需同时具备HDMI\VGA输入） |
| 1.1.4 | 电源 | 不间断电源 | 内置高性能磷酸铁锂电池（≥25AH），另电量显示通过信号线由台面前端进行显示；直流输出12/19V;可供主机 ＞ 8个小时连续使用，支持多次充放电。 |

- 备注：本项目具体采购数量以采购人实际采购需求为准，投标文件中报价须含总价及单价

- 其他要求

1、本项目为国产品牌，设备安装、系统集成、软件客户化均由乙方负责。提供设备软硬件安装工作，同时结合医院现有设备及应用情况，实施现有及本项目规划、等保安全、系统集成、协助完成医院评审工作包括但不限于三级等保评审、电子病历评审、互联互通评审等各项工作。

2.本项目涉及的设备安装调试并经验收合格后，应对采购方的相关人员提供关于系统应用时技术和操作方面的培训。相关培训费用应包含在投标总价中。

- 调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

- 报名时请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介（可含提供设备彩页等）。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

- 4、提供业绩清单及近3年省内同类项目中标书

- 5、本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；不做参与投标的限制条件；

- 6、上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

7、参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（发送邮件到wlb@fjzlhospital.com，并提供U盘留档）。

8、采购调研文件正本壹份,副本叁份胶装并密封加盖投标人公章。投标文件未胶装将视为无效。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院网络技术中心报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

福建省肿瘤医院

年  月  日