高性能深度学习计算GPU服务器

采购调研公告

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：高性能深度学习计算GPU服务器 |
| 2 | 调研报名时间： 2026 年 4 月 16日至 4 月 22 日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间： 2026 年 4 月 23日 14:30 |
| 3 | 文件正本壹份,副本叁份胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处：福建省肿瘤医院网络技术中心 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |
| 6 | 采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号

福建省肿瘤医院科研楼四楼网络技术中心

邮　编： 350014

报名联系电话： 0591-83660063-8822

联系人：钱工、郑工

第二部分 具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 高性能深度学习计算GPU服务器 | 1套 | 80 |

- 技术功能及服务要求

| 模块/功能 | 子功能 | 规格及技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.高性能深度学习计算GPU服务器 | 1.1 GPU服务器硬件参数 | - 机箱：≥4U标准机架式 - CPU：≥2颗国产C86架构CPU，每颗CPU核心数≥32核且线程数≥64，CPU主频≥2.2G； - 内存：支持≥24个DDR5内存插槽，≥512GB DDR5内存 - PCIE插槽：最大支持12个标准PCIe 5.0 x16扩展插槽，最高支持8个GPU加速卡，总FP16算力不小于560 TFLOPS，总显存不低于256 GB。 - 存储：≥24×“2.5/3.5”SAS/SATA或最高支持16×“2.5”NVMe U.2 SSD。配置≥2块960GB SSD硬盘，≥4块3.84TB NVMe SSD硬盘；≥2个板载 M.2 SSD。 - 网络：≥2个RJ45 1000M网口，≥2*25GE端口（满配25G多模光模块），≥2个10GE端口（满配多模光模块），支持标准PCIe网卡。 - I/O接口：≥2个VGA接口，≥4个USB 接口，≥1 个 RJ-45 管理接口，支持常用管理串口。 - 电源：支持3+1或2+2冗余，支持2700W/3200W CRPS 高效电源，总功率满足满配系统电力需求。 |  |
|  | 1.2管理软件 | - 管理软件嵌入服务器主板的独立硬件管理系统，独立于主 CPU、操作系统运行，只要服务器通电即可工作； - 设备自带服务器管理软件，远程控制，允许用户在服务器上进行远程操作，包括启动远程控制台、服务器电源控制，散热策略以及 BIOS 配置等； - 服务器自带品牌管理软件：可以对日志信息进行筛选、查看、导出及清空等； - 服务器自带品牌管理软件：可对机器的各个方面的进行配置，如时间日期、网络、SNMP、SMTP、防火墙、用户管理等； - 服务器自带品牌管理软件：可以对系统硬件信息进行查看与监控，包括资产信息、FRU 信息、RAID 信息、传感器信息、存储系统、硬件信息及监控；要求提供功能截图证明 - 服务器自带品牌管理软件：故障诊断可重启 BMC，抓取自检代码及保存故障截屏等； - 服务器自带品牌管理软件：可对机器进行固件升级，恢复出厂设置，保留部分设置等操作； |  |
|  | 1.3人工智能平台 | - 部署企业级人工智能平台软件，支持TensorFlow、PyTorch等多种主流深度学习框架。 - 平台需具备智能资源调度功能，可根据任务的优先级、资源需求和用户配额，动态、合理地分配GPU、CPU和内存资源，最大化利用算力资源。 - 提供完整的AI开发服务，包括但不限于： - 算法训练：提供交互式Notebook开发环境与批量任务提交接口。 - 模型托管：支持模型版本管理、部署与API发布。 - 数据管理：提供数据集版本控制与安全访问机制。数据标注工具服务化，通过平台可以在线完成数据标注，标注后的数据可用于开发环境或训练任务，同时平台也支持标注工具的扩展。 - 训练环境管理：支持自定义镜像与预置常用AI环境。支持镜像上传下载/多版本管理/镜像共享。支持对容器进行管理，提供ssh等连接方式。 - 自动调参：支持AutoML超参数自动调整。 - 人员管理：支持多层次组织架构管理，人员信息、权限管理。 - 系统运维：多数据中心管理：支持接入多个数据中心并划分逻辑集群，通过统一平台调度管理。可在线动态扩容计算节点，灵活调整资源。实时监控节点状态、CPU、内存、GPU使用率及节点负载。 - 财务管理：支持硬件资源定价管理，支持记录平台充值/消费记录。 - 通过该平台，科研人员将能够便捷地开展医学影像智能分析、多模态数据融合建模、疾病风险预测等前沿研究，极大地提升数据分析的深度与广度。 |  |

备注：本项目具体采购数量以采购人实际采购需求为准，投标文件中报价须含总价及单价

- 其他要求

1、本项目为国产品牌，设备安装、系统集成、软件客户化均由乙方负责。提供设备软硬件安装工作，同时结合医院现有设备及应用情况，实施现有及本项目规划、等保安全、系统集成、协助完成医院评审工作包括但不限于三级等保评审、电子病历评审、互联互通评审等各项工作。

2.本项目涉及的设备安装调试并经验收合格后，应对采购方的相关人员提供关于系统应用时技术和操作方面的培训。相关培训费用应包含在投标总价中。

- 调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

- 报名时请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介（可含提供设备彩页等）。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近3年省内同类项目中标书

5、本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；不做参与投标的限制条件；

6、上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

7、参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（发送邮件到wlb@fjzlhospital.com，并提供U盘留档）。

8、采购调研文件正本壹份,副本叁份胶装并密封加盖投标人公章。投标文件未胶装将视为无效。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院网络技术中心报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

福建省肿瘤医院

年  月  日